绿色施工推广应用技术公告

住房城乡建设部

2017年7月

前    言

发展绿色建筑是落实国家“十三五”发展规划的重要举措。建筑施工阶段是实现建筑全生命期绿色发展的重要环节，施工阶段技术创新和建设模式创新是建筑施工阶段实现绿色发展目标的基础支撑，是实现建筑行业转型升级的重要保障。

近些年来，各级住房城乡建设行政主管部门相继出台了倡导和推动绿色施工发展的政策和标准。住房城乡建设部也开展了一大批绿色施工科技工程示范，推动了绿色施工新技术的创新研发与应用，形成了一批较为成熟的绿色施工技术，取得了一定的社会、经济和环境效益。以此为基础，为充分发挥示范工程的辐射带动作用，进一步鼓励建筑施工领域技术创新，推动建筑施工环节科技进步，指导施工企业利用技术创新最大限度地节能、节地、节水、节材，保护环境和减少污染，为实现建筑全生命期绿色发展目标做出贡献，住房城乡建设部组织业内专家专项开展绿色施工技术推广应用研究。通过对全国30个省近2000个工程项目的绿色施工技术历时一年的研究，总结了行业开展绿色施工科技创新成果，筛选提炼出一批绿色施工技术。经专家进论证，编制完成了《绿色施工推广应用技术公告（征求意见稿）》（以下简称《技术公告》）。《技术公告》包括了近些年来行业创新研发应用并具有明显绿色发展效果的施工新技术、新材料、新工艺、新设备，也包括已应用多年、绿色施工效果明显，但大面积推广应用远远不够，未能替代传统施工技术、工艺，导致不能最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的技术。此外，该《技术公告》还考虑到了我国幅员辽阔，各地自然地理条件、地质环境条件、建筑规模不同等因素，体现出绿色施工技术地域差异性和及技术发展重点区域性特征。

目    录

- 一、基坑支护技术  ……………………………………………………………………………………………………  5

- 二、地基与基础工程技术  ……………………………………………………………………………………………  9

- 三、钢筋工程技术  ……………………………………………………………………………………………………  10

- 四、混凝土工程技术  …………………………………………………………………………………………………  11

- 五、钢结构工程技术  …………………………………………………………………………………………………  11

- 六、模板与脚手架技术  ………………………………………………………………………………………………  12

- 七、信息技术  …………………………………………………………………………………………………………  18

- 八、施工设备  …………………………………………………………………………………………………………  19

- 九、永临结合技术  ……………………………………………………………………………………………………  20

- 十、临时设施装配化和标准化技术  …………………………………………………………………………………  21

- 十一、其它技术  ………………………………………………………………………………………………………  26

- 绿色施工技术推广应用公告

| 序号 | 技术 名称 | 主要技术性能和施工要点 |  | 适用条件及范围 |  | 绿色施工效果 |  |  | 应用要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基坑支护技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地下封闭止水帷幕技术 | 采用水泥土、钢板桩或混凝土等作为屏蔽地下水对基础施工影响的施工工艺，分为基坑侧壁帷幕或基坑侧壁帷幕+基坑底封底截水。包括高压喷射水泥土止水帷幕、搅拌水泥土止水帷幕、长螺旋旋喷搅拌水泥土桩止水帷幕、地下连续墙止水帷幕、钢板桩止水帷幕、混凝土咬合桩止水帷幕等。减少周边场地和建构筑物沉降。 |  | 适用于地下水位高于基底标高、需要进行地下水处理的场地。 |  | 环保：减少地下水抽排、保护地下水资源； |  |  | 应依据基坑、地下水控制等相关规范标准要求实施。 |
| 2 | 两墙合一地下连续墙技术 | 地下连续墙在基坑施工阶段作为围护结构，起挡土和止水作用，在永久使用阶段作为地下室主体结构外墙，起竖向承载和水平承载作用。通过与地下结构内部水平梁板构件的有效连接，不再另外设置地下结构外墙。两墙合一集挡土、止水、防渗和地下室结构外墙于一体，具有显著的技术和经济效果。 排桩一般适用于7～25m深基坑工程；地下连续墙适用于基坑开挖深度大于10米、周围建筑或地下管线对变形控制要求较高，或地下水情况复杂时。 |  | 适用于基坑周边环境条件复杂的深基坑施工 |  | 1、节材：节省地下室外墙混凝土量； 2、节地：地下室外墙利用地连墙，节省建造空间； 3、环保：减少土方开挖与回填，控制变形能力强，保护周边建筑和管线； 4、高效安全：促进逆作法技术发展，加快施工进度，降低造价。 |  |  | 应依据基坑等相关规范标准要求实施。 |
| 3 | 土钉墙支护技术 | 土钉墙是一种原位土体加筋技术,其构造为在坡体中设置加筋杆件（即土钉）使周围土体牢固粘结形成复合土体，结合面层构造形成类似重力挡土墙的支护结构。土钉墙墙面坡度不宜大于1：0.1，土钉必须和面层有效连接，应设置通长压筋、承压板或加强钢筋等构造措施并与土钉牢固连接。 通过与预应力锚杆、水泥土桩、微型桩等结合使用，构成复合土钉墙。 土钉墙和复合土钉墙施工方便，应用灵活，适用性强，无泥浆污染，在可使用情况下，比排桩支护大量节约材料，比大放坡开挖节约用地和减少渣土消纳，经济节省环保。 |  | 1、一般适用于基坑侧壁安全等级为二或三级的基坑； 2、单一土钉墙适用于地下水位以上或降水的非软土基坑，且基坑深度不宜大于12米； 3、预应力锚杆复合土钉墙适用于地下水位以上或降水的非软土基坑，且基坑深度不宜大与15m； 4、采用水泥土桩或微型桩复合土钉墙适用于地下水位以上或降水的非软土基坑时，基坑深度不宜大与12m，用于淤泥质土基坑时，基坑深度不宜大与6m。 |  | 1、节材：比排桩方案、地连墙方案节省混凝土和钢筋使用； 2、节地：比大放坡方案节约用地； 3、环保：施工不用泥浆，减少大开挖的渣土消纳。 |  |  | 应依据基坑等相关规范标准要求实施。 |
| 4 | 全逆作法施工技术 | 按照地下结构从上至下的工序先浇筑楼板,再开挖该层楼板下的土体,然后浇筑下一层的楼板,开挖下一层楼板下的土体,这样一直施工至底板浇筑完成。在地下结构施工的同时进行上部结构施工。上部结构施工层数,则根据桩基的布置和承载力、地下结构状况、上部建筑荷载等确定。 |  | 适用于工期紧张，周边环境保护要求高，缺少施工场地的深基坑工程项目。 |  | 1、节约工期：由于地上地下同时施工，将大大缩短工期； 2、环保：大大减少噪音、扬尘及光污染，改善工人作业环境质量。 |  |  | 应依据基坑、内支撑、结构工程施工等相关规范标准要求实施。 |
| 6 | 半逆作法施工技术 | 地下结构与全逆作法相同,按从上至下的工序逐层施工,待地下结构完成后再施工上部主体结构。在软土地区因桩的承载力较小,往往采用这种施工方法。 |  | 软土地基条件下的深基坑。 |  | 1、环保：减少基坑变形引起的周边环境损害； 2、节地：优先施工顶板后作为施工场地，减少对建设用地的需求； 3、节材、环保：大量减少支撑带来的材料浪费及拆撑时形成了大量有害建筑垃圾。 |  |  | 应依据基坑、内支撑、结构工程施工等相关规范标准要求实施。 |
| 7 | 逆作法一柱一桩技术与立柱桩调垂技术 | 一柱一桩是指一根结构柱位置布置一根支承柱和支承桩的竖向支承结构型式，竖向支承柱在埋置入支承桩的工程中需要利用调控装置控制支承柱垂直度的施工技术。 |  | 软土地基下的钻孔灌注桩施工。 |  | 节材、环保：减少由于垂直度偏差造成的返工及减少凿打产生混凝土垃圾。 |  |  | 应依据基坑、内支撑、结构工程施工等相关规范标准要求实施。 |
| 8 | 逆作法垂吊模板技术 | 采用悬挂在上层结构上的模板系统浇捣地下室结构混凝土。 |  | 逆作法模板工程。 |  | 节材、环保：减少钢管支承带来的材料浪费及拆撑时形成的大量垫层混凝土垃圾。 |  |  | 应依据基坑、内支撑、结构工程施工等相关规范标准要求实施。 |
| 9 | 逆作法回筑技术 | 后期地下竖向结构施工时，在与水平结构预留钢筋连接、混凝土配合比、设置浇捣孔或者喇叭口等一系列专有结构施工措施，来浇灌后期结构混凝土。 |  | 后期竖向结构混凝土结构施工。 |  | 环保：减少混凝土振捣产生的噪音污染。 |  |  | 应依据基坑、内支撑、结构工程施工等相关规范标准要求实施。 |
| 10 | 盖挖逆作法施工技术 | 由地面向下开挖至一定深度后，将顶部采用盖板封闭，其余的下部工程在封闭的顶盖下进行施工。地下结构与全逆作法相同,按从上至下的工序逐层施工,待地下结构完成后再施工上部主体结构。 |  | 地下施工穿越公路、道路、建筑障碍物等工程。 |  | 1、环保：减少基坑变形引起的周边环境损害； 2、节地：盖板封闭后作为临时场地使用； 3、节材、环保：大量减少支撑及拆撑的材料浪费及形成的建筑垃圾。 |  |  | 应依据基坑、内支撑、结构工程施工等相关规范标准要求实施。 |
| 11 | 逆作法施工安全及作业环境控制技术 | 逆作法半封闭基坑环境下，在施工过程中的安全与降噪、除尘和空气污染防护、照明及电力设施的综合管控技术。在排气通风、照明与电力方面形成成套产品与方法。 |  | 逆作法基坑工程。 |  | 环保：基坑施工减少了对周边环境影响，控制扬尘与光污染。 |  |  | 应依据基坑、内支撑、结构工程施工等相关规范标准要求实施。 |
| 12 | 工具式钢结构组合内支撑施工技术 | 利用组合式钢结构构件截面灵活可变、加工方便、施工速度快、支撑形式多样、计算理论成熟、施工安全、适用性广的特点，可在各种地质情况和复杂周边环境下使用。工具式钢结构组合内支撑可拆卸重复利用，周转次数多。 |  | 适用于采用内支撑的基坑支护工程。 |  | 1、节材：材料可多次循环利用； - 环保：减少垃圾产生、减少噪音； 3、功效高。 |  |  | 应依据基坑、钢结构等相关规范标准要求实施。 |
| 13 | 套管跟进锚杆施工技术 | 套管与钻杆同时钻进,避免塌孔，保证成孔效率；先注浆后拔管，确保注浆质量，保证锚杆锚固力。 |  | 1、地下水丰富、流砂、砂卵石等难以成孔地层的锚杆施工； 2、采用双套管法可用于岩溶地层锚杆施工。 |  | 1、环保； 2、节材。 |  |  | 应依据基坑、锚杆、机械操作、用电安全等相关规范标准要求实施。 |
| 14 | 泥浆分离循环系统施工技术 | 泥浆通过管道输送到地连墙槽段，完成混凝土灌注后通过回收管道回流到泥浆罐，二次搅拌配置后重复多次利用，大幅度减少水和膨润土使用量，大大提高功效，保证施工质量同时降低造价。 |  | 适用于钢筋混凝土地下连续墙成槽施工。 |  | 环保：减少废弃泥浆排放及配置材料的使用。 |  |  | 应依据基坑等相关规范标准要求实施。 |
| 二、地基与基础工程技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 水力吹填技术 | 采用高压水流对要开挖或搬运的土体进行切割，形成水泥浆或水砂混合液，用泥浆泵配合输泥管输送到规划填筑区进行落淤、沉积、固结，形成堤坝或建设场地。不需修筑施工道路,节约大量土石方和土地占用、减少耕地、林地的占用和破坏。 |  | 有水力充填条件、土石方难以获得情况下的建设场地或堤坝形成。 | 节地：减少土地占用和破坏。 |  |  |  | 应根据相关文件编制相应的施工指导文件后实施。 |
| 16 | 全套管钻孔桩施工技术 | 采用全回转或搓管技术进行全套管钻进，在套管中采用抓斗或旋挖设备取土成桩。 |  | 适用于易坍塌、溶洞空洞区难以成孔，或需特殊保护周边环境变形的情况下灌注桩施工。 | 1、节材：减少混凝土消耗； 2、节水、环保：减少泥浆使用。 |  |  |  | 应依据灌注桩施工等相关规范标准要求实施 |
| 17 | 基础底板、外墙、后浇带超前止水技术 | 在基础底板或外墙的后浇带底部和外侧增加一道混凝土预防水板（墙），板（墙）中设伸缩缝和止水带，在基础工程完成后进行外墙防水、土方回填等后续工作。当上部结构荷载能够抵抗地下水浮力时，可在后浇带封闭前停止降水。 |  | 适用于设置后浇带并采用降水处理地下水的项目。 | 1、环保：缩短抽水时间，保护地下水资源。 2、质量：提高地下工程防水质量。 |  |  |  | 应依据基坑、基础施工等相关规范标准要求实施。 |
| 三、钢筋工程技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 高强钢筋应用技术 | 将HRB400高强钢筋作为结构的主力配筋，在高层建筑柱与大跨度梁中积极推广HRB500高强钢筋，将小直径的HPB 300、HRB335钢筋用于构造配筋。通过推广应用高强钢筋，平均可减少钢筋用量约12%～18％，具有很好的节材作用。对高强钢筋的连接（直径大于18mm）应采用直螺纹连接技术，对高强钢筋的锚固应优先采用机械锚固技术。 | 适用于钢筋混凝土结构工程 |  |  |  | 节材：节省钢筋使用量约12%～18%。 | 应依据钢筋混凝土设计施工规范标准要求实施。 |  |
| 19 | 全自动数控钢筋加工技术 | 微电脑控制，配备完善的液压系统，全自动运行，完成钢筋调直、切断、弯钩和弯箍等自动化加工，加工精准，效率高，运行平稳，高效适用，操作方便。 | 适用于大批量钢筋工程 |  |  |  | 1、节材：加工精准，减少损耗； 2、环保：降低人员劳动强度，工效高。 | 应依据钢筋混凝土设计施工规范标准要求实施。 |  |
| 20 | 钢筋焊接网片技术 | 采用冷轧带肋钢筋（直径5~12mm，屈服强度400-500MPa）用工厂化方式制作，由计算机自动控制多头点焊的焊网机焊接成型。钢筋间距为100-200mm，网片的最大尺寸为3.3m×12m。网片在施工现场直接铺设，显著提高钢筋工程质量，降低现场钢筋安装工时，缩短工期。 | 适用于工业与民用建筑中现浇钢筋混凝土结构和预制构件的配筋，特别适用于房屋的楼板、屋面板、地坪、墙体的配筋。 |  |  |  | 节材：工厂化加工制作，减少损耗，大大提高网片铺设施工效率。 | 应依据钢筋混凝土设计施工规范标准要求实施。 |  |
| 21 | 钢筋集中加工配送技术 | 采用信息化、专业化、规模化、工厂化加工、以商品化配送的现代钢筋加工方式，提高钢筋加工效率，提高钢筋工程质量，并可节约钢筋用量5%。采用成型钢筋配送可减少现场绑扎作业。与传统施工现场钢筋加工方式相比，可有效节约施工现场临时用地。 | 适用于建筑工程、桥梁工程、隧道工程等现浇钢筋混凝土工程的钢筋工厂预加工和配送。 |  |  |  | 1、节材：工厂化加工配送，减少损耗,可节约钢筋用量约5%； 2、节地：节约现场施工用地； 3、提高加工质量和效率。 | 按照《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》（JGJ366-2015）和《混凝土结构用成型钢筋》（JGJ226-2008）实施。 |  |
| 四、混凝土工程技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 清水混凝土施工技术 | 包括普通清水混凝土和饰面清水混凝土。普通清水混凝土一次浇注成型，免抹灰。饰面清水混凝土直接由结构主体混凝土本身的肌理、质感和精心设计施工的明缝、禅缝和对拉螺栓孔等组合而形成一种自然状态装饰面。 | 适用于普通和饰面清水混凝土工程。 |  |  |  | 1、节材：一次成型、免抹灰、免装饰； 2、环保：减少装修污染。 | 应依据钢筋混凝土设计施工规范标准要求实施。 |  |
| 23 | 自密实混凝土施工技术 | 通过复合型外加剂、优质掺合料、粗细骨料的选择与合理级配及精心的配合比设计，使混凝土拌合物实现高流动性与高填充性，减少振捣，混凝土硬化后具有良好的力学性能和耐久性。 | 适用于形体复杂、配筋密集、薄壁、钢管混凝土等受施工操作空间限制的工程结构，或对振捣噪音有严格限制的环境。 |  |  |  | - 环保：减少振捣噪声； - 2、施工质量好，效率高。 | 应依据钢筋混凝土设计施工规范标准要求实施。 |  |
| 五、钢结构工程技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 钢结构整体提升技术 | 将钢结构在低位进行全部或局部组装成型后，再利用“液压同步提升技术”将组装完毕的结构整体提升到位。整体提升技术可减少在高空拼装焊接带来的安全危险，避免高空焊接的质量缺陷，节约大量高空支架与大型吊装设备。 |  | 适用于钢结构屋盖工程施工。 |  | 1、节材：减少安装支架用量； - 2、节能：减少大型吊装设备使用。 |  |  | 按照《空间网格结构技术规程》（JGJ7-2010） |
| 25 | 钢结构高空滑移安装技术 | 是在建筑物的一侧搭设拼装平台，在建筑物二边（和/或跨中）铺设滑道，构件在拼装平台上分条组装后用牵引设备分条滑移或整体累积滑移，牵引系统由为卷扬机、液压千斤顶或顶推系统等，由控制中心进行滑移同步控制。滑移到位、结构整体安装完毕后，卸载就位拆除滑道、支座就位。可分为结构直接滑移、结构和胎架一起滑移、胎架滑移等多种方式。可减少在高空拼装焊接带来的安全危险，避免高空焊接的质量缺陷，节约大量高空支架与大型吊装设备。 |  | 适用于钢结构屋盖工程施工。 |  | 1、节材：减少安装支架用量； 2、节能：减少大型吊装设备使用。 |  |  | 按照《空间网格结构技术规程》（JGJ7-2010） |
| 六、模板与脚手架技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 铝合金模板施工技术 | 在现场运用标准、定位式的组装方式完成组模程序，并采用工具式早拆支撑体系，具有模板安装施工速度快、拆模简捷、倒模效率高、周转次数多、混凝土成型平整光洁、表面质量好等特点。并且大幅度减少建筑垃圾、构件表面实现免抹灰、铝模板回收简便。 |  | 适用于标准化程度较高的高层建筑。 |  | 1、节材：免除抹灰湿作业，周转使用； 2、环保：减少建筑垃圾产生。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 27 | 塑料模板施工技术 | 周转次数多，安装施工速度快、拆模简捷、倒模效率高、混凝土成型光洁、表面质量好，大幅度减少建筑垃圾，构件表面实现免抹灰。可回收二次利用，节约材料。 |  | 适用于钢筋混凝土施工。 |  | 节材：免除抹灰湿作业，周转次数多，可回收二次利用。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 28 | 木塑模板技术 | 1、模板拼接严密平整，脱模后混凝土结构表面光洁，不须二次抹灰，省工省料；2、重量轻，工艺适应性强，可以锯、刨、钻、钉，可随意组成任何几何形状，满足各种形状建筑支模需要；3、混凝土不沾板面，无需脱模剂，脱模简便。 |  | 适用于钢筋混凝土工程。 |  | 1、节材：可周转回收再生利用，可免抹灰； 2、环保：不使用脱模剂。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 29 | 定型模壳施工技术 | 楼板采用定型模壳，可减少混凝土用量。模壳可采用多种材料，如：玻璃纤维增强水泥砂浆、塑料等。在现浇混凝土楼盖结构中采取免拆工艺，在楼盖内按设计要求每隔一定间距，放置定型模壳后，绑扎梁板钢筋、最后浇筑混凝土。 |  | 适用于大跨度建筑楼板施工。 |  | 1、节材：减少混凝土用量； 2、工效高。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 30 | 早拆模板施工技术 | 在施工阶段把支模跨度划小，使模板能够早拆，而结构的安全度又不受影响，加速模板、支撑等周转。 |  | 适用于建筑工程梁板结构，桥、涵等市政工程的结构顶板的施工。 |  | 节材：减少模板支撑投入，加快周转。 |  |  | 按照《模板早拆施工技术规程 》（DB11/694-2009）实施。 |
| 31 | 预制混凝土薄板胎膜施工技术 | 将承台、底板施工采用预制混凝土薄板胎膜，代替砖胎膜。混凝土薄板通过平面钢片、转角钢片与预留孔眼进行螺栓连接，以快速简便的方式在垫层上装配，形成具有一定强度和刚度，能够承受侧向水土压力且内面光滑的混凝土构件胎膜。 |  | 适用于支模高度不大于1500mm的承台、底板或者基础梁，以及类似地下埋入构件的胎膜施工。 |  | 1、节材：采用薄预制构件，代替砖胎膜； 2、环保：减少湿作业； 3、高效。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 32 | 覆塑模板应用技术 | 采用木质材料的环保胶水、表面采用PP膜，对环境的影响比较小且耐用性好，重复利用率高。混凝土成型质量好、可达到清水混凝土效果，易脱模、周转次数多。 |  | 适用于混凝土结构工程。 |  | 1、节材：免抹灰，可周转使用； 2、环保：不用脱模剂。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 33 | 压型钢板楼板免支模施工技术 | 压型钢板自重轻、强度高、刚度好，安装方便、工效高，作为楼板底模，构成组合楼板，一般不需搭设满堂脚手架，可同时多层施工，加快施工进度。 |  | 适用于楼盖结构（多用于钢结构）施工。 |  | 1、节材：节省模板，施工速度快； 2、环保：减少建筑垃圾产生。 |  |  | 按照《建筑用压型钢板》（GB/T12755-2008）实施。 |
| 34 | 布料机与爬模一体化技术 | 核心筒平台式布料机自带钢平台底座，与核心筒爬模上架体通过锚固连接件进行连接并传递施工荷载，在爬模爬升时同步带动其爬升。具有自重轻、不单独设置爬升动力系统、可灵活吊装周转使用等优点。 |  | 适用于混凝土筒体结构爬模施工。 |  | 节能：减少塔吊使用。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 35 | 自爬式卸料平台施工技术 | 附着式可伸缩升降平台设备化，消除了临时搭设卸料平台作业的随意性；用型钢替代钢丝绳受力，消除现场钢丝绳紧固的不确定性；依托竖向设置的导轨，卸料平台可自行升降，不占用塔吊。 |  | 适用于采用附着式升降脚手架的高层建筑在二次结构施工时的卸料作业。 |  | 安全高效：自行安全爬升，不占用塔吊。 |  |  | 符合施工现场安全规范标准要求。 |
| 36 | 整体提升电梯井操作平台技术 | 操作平台可整体提升，支撑主梁可伸缩设计，适用于不同尺寸电梯井道需求。将支腿、支撑主梁、硬性防护平台拼装完成后，安装至预留孔洞位置，在硬性防护平台上搭设钢管操作架，形成一个整体，通过支撑主梁上的吊点进行整体吊装提升。 |  | 适用于钢筋混凝土电梯井筒施工。 |  | 1、节材：材料投入少； 2、安全。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 37 | 钢网片脚手板技术 | 采用钢网片代替木（竹）脚手板，可周转使用，并有防火性能。 |  | 适用于建筑脚手架工程。 |  | 1、节材：节约木材，周转使用； 2、安全防火。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 38 | 装配式剪力墙结构悬挑脚手架技术 | 装配式结构的外墙全部采用装饰面层、保温层和结构层于一体的预制构件形式，为尽量减少对保温层和饰面砖层的破坏，悬挑架尽可能的布置在门窗洞口处。另外，预制外墙板下部800mm范围内为连接区，工字钢穿外墙时需避开该区域，因此需在楼板上加设支腿，将工字钢梁垫高进行悬挑。 |  | 适用于装配式剪力墙结构 |  | 节材：悬挑结构减少架体材料投入，可多次周转使用。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 39 | 承插型盘扣式钢管脚手架技术 | 承插型盘扣式钢管支架由立杆、水平杆、斜杆、顶托、托座通过一定的连接方式形成的几何不变支撑体系，立杆采用套管或插管连接，水平杆和斜杆通过杆端扣接头卡入8孔连接盘，用楔形插销连接，立杆顶部插入可调托撑用于支撑上部荷载，底部插入可调底座将荷载传递于基础。主要特点：1、安全可靠；2、搭拆快、易检查、易管理；3、综合成本低（可减少用钢量、提高工效、节约工期、节省劳动力、降低损耗）；4、适用面广。 |  | 适用于脚手架和模板支撑系统；各类钢结构施工现场拼装的承重架；临时看台、临时舞台、临时人行天桥等临时设施的支架结构。 |  | 1、节材：比传统脚手架减少支架用钢量约30%，降低损耗； 2、提高工效。 |  |  | 按照《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》（JGJ 231-2010)实施。 |
| 40 | 附着式升降脚手架技术 | 主要由附着升降脚手架架体结构、导轨、附着支座、防倾装置、防坠落装置、升降机构及控制装置等构成。脚手架用量少、升降速度快、安全防护好。 |  | 适用于高层建筑外立面造型及层高相对规则，无较大变化的主体结构施工。 |  | 1、节材：比传统脚手架减少用钢量约70%； 2、安全高效。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 41 | 钢木龙骨技术 | 采用钢或钢木组合龙骨代替木方或改良木方龙骨，适用性强、使用率高。 |  | 适用于混凝土结构的梁、板施工。 |  | 1、节材：周转次数多； 2、环保：减少建筑垃圾。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 42 | 集成式爬升模板技术 | 由模板系统、工具式架体、提升系统、模板开合牵引系统组成，以钢筋混凝土核心筒墙体为支承主体，将承力机构与工具式架体结合在一起，依靠自升式爬升模架使模板及防护架体完成提升、就位、校正和固定等工序。 |  | 适用于核心筒剪力墙高层建筑结构施工。 |  | 1、节材：模板材料投入少； 2、节能：减少塔吊使用。 |  |  | 按照《液压爬升模板工程技术规程》（JGJ195-2010）、《液压升降整体脚手架安全技术规程》（JGJ183-2009）和《建筑施工工具式脚手架安全技术规程》（JGJ202-2010）实施。 |
| 43 | 内隔墙与内墙面免抹灰技术 | 1、建筑内隔墙采用ALC板等高质量条板安装，无需抹灰粉刷，采用条板隔墙免抹灰技术；2、墙体采用高品质砂加气混凝土砌块等，砌筑工艺采用干法薄层砂浆等清水墙施工工艺，保证墙体的表面平整度与垂直度，墙体砌筑完成后可以免去砂浆找平工序，直接进行薄腻子批嵌找平施工技术；3、混凝土墙体采用如铝合金模板、塑料复合模板等浇筑施工的高平整度墙面，可以采用免抹灰、直接薄腻子批刮找平技术。 |  | 适用于建筑内隔墙、墙面施工 |  | 节材：免抹灰。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 七、信息技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 绿色施工在线监控技术 | 1、通过物联网技术对建筑工地实施24小时监控并实时传输数据；2、系统由数据采集器、传感器、视频监控系统、无线传输系统、后台处理系统及信息监控平台组成；3、系统可对用电设备、用水设备、噪声、扬尘等数据采集点进行自动采集，并对环境PM2.5与PM10、环境温湿度、风速风向等分别监控与监测；4、系统防风防雨防尘、可自由设定采集时间间隔、高灵敏度液晶显示、支持无线传输及在多个终端设备访问；5、通过对数据采集分析，可对水电消耗和环境指标情况进行统计分析，对环境监测发出预警信号，当扬尘超标时智能系统将会报警；6、采集数据真实可靠，促进项目精细化管理。 |  | 适用于施工现场实时数据的在线监测。 |  | 绿色施工综合效益显著。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 45 | 远程监控管理技术 | 采用物联网、计算机网络通信、视频数字压缩处理和视频监控等技术，通过安装在施工作业现场的各类传感装置，构建智能监控和防范体系，实现对人机料法环的全方位实时监控。该技术的施工要点在于监控设备的选型和监控点的布置，实用性及安全性强，易管理及维护，避免物料丢失造成的工程成本增加。 |  | 适用于施工现场质量安全管理。 |  | 现场管理效率高、成效好、可追溯。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 46 | 建筑信息模型（BIM）技术 | 运用BIM技术，建立工程全专业模型，用于技术管理与项目管理。在技术管理方面用于项目施工组织设计与方案优化、辅助图纸会审与深化设计、施工场地布置、机电管线碰撞检查与优化、施工过程模拟控制，优化细部设计等；在项目管理方面用于进度管理、材料管理、成本管理、质量管理与工程验收。BIM技术应用中应倡导BIM信息模型从设计、施工到运维的全过程，提高BIM技术应用的效率与技术水平。 |  | 适用于工程施工技术与项目管理。 |  | 绿色施工综合效益显著。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 八、施工设备技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 超高层施工混凝土泵管水气联洗技术 | 泵管清洗是混凝土泵送施工中的重要环节。常规方式有水洗（水压大、风险高、耗水多）、气洗（操作烦、效率低、危险大）。 水气联洗技术是在泵管末端安装特制的水气联洗接头。接头中用两个海绵柱夹一0.5m长水柱，利用混凝土自重和压缩空气将泵管中混凝土自上而下推出管道，海绵柱和水柱通过管道时将泵管内壁清洗干净。 水气联洗技术可克服现有清洗方式安全隐患大、堵管风险高、资源浪费大等问题。 |  | 超高层施工混凝土泵管清洗作业 | 1、节水：500m高建筑每次洗管节水5m3； 2、环保高效，节能减排。 |  |  |  | 应依据《混凝土泵送技术规程》（JGJ/T10）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）编制施工文件 |
| 48 | 变频施工设备应用技术 | 应用变频施工机具设备，减少能耗，运行平稳，提高工效。 |  | 适用于施工现场。 | 节能：降低能耗约30%。 |  |  |  | 按照设备使用说明书操作。 |
| 49 | 混凝土内支撑切割技术 | 对拟切除的砼实体进行分格排版，用金刚石薄壁钻或绳锯进行切割，采用水冷却，降温、降尘。 |  | 适用于基坑工程混凝土内支撑拆除。 | 环保：减少噪音和粉尘污染，改善工人作业环境质量。 |  |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 50 | 电力车应用技术 | 能够有效在施工现场进行水平运输。 |  | 适用于在楼层内及隧道中进行材料运输。 | 环保：减少废气排放，改善工人作业环境质量。 |  |  |  | 在楼层运输应进行承载力验算，并编制相应的应用文件。 |
| 九、永临结合技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 施工道路永临结合技术 | 施工道路尽量与永久道路结合，提前施工正式道路基层，用于临时道路使用，节省施工投入。 |  | 适用于施工现场临时道路工程。 |  |  | 节材。 |  |  |
| 52 | 消防管线永临结合技术 | 利用建筑正式消防管线，作为施工阶段临时消防用水的管线，避免重复施工，节约材料。使用时特别应注意成品保护。 |  | 适用施工现场临时消防管线。 |  |  | 节材。 |  |  |
| 53 | 利用消防水池兼做雨水收集永临结合技术 | 上部结构施工时利用地下室消防水池及雨水蓄水池，加设加压泵，将收集雨水作为施工用水，用于路面洒水，降尘、混凝土养护和临时消防。 |  | 本技术适用于房屋建筑地下室有消防水池的建筑 |  |  | 1、节材：减少临时设施投入； 2、节水：减少传统水用量。 |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 十、临时设施装配化和标准化技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 现场绿化综合技术 | 1、根据地域、场所和生长环境选择速生植物绿化品种，起美化环境、防止扬尘作用；2、利用施工余料自制可移动式盆栽绿化移动架，节约材料、美化环境；3、利用多孔广场砖铺设办公及生活区地面，种植草皮，美化环境。 |  | 适用于施工现场办公区、生活区的绿化。 |  | 环保：美化施工现场环境，减少水土流失。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 55 | 现场降尘综合技术 | 1、塔吊高空喷雾降尘技术：在塔吊前臂安装水管定时对建筑物四周进行喷雾降尘；2、现场喷淋及爬架喷雾降尘技术：现场沿需喷淋降尘的区域周边设置喷淋管线，定时喷雾降尘。在爬架上设置喷雾系统时，喷雾系统随爬架一同爬升；3、风送式喷雾机应用技术：采用风送式喷雾机定时喷雾降尘。 |  | 适用于施工现场降尘。 |  | 环保：减少扬尘。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 56 | 预制混凝土板临时路面技术 | 对施工工地的车行道、临时道路或临时场地，采用预制混凝土板路面，路面材料周转使用，避免施工路面混凝土后期破碎，减少建筑垃圾。混凝土板相关参数要根据道路使用情况进行选型，并保证路基质量和满足排水技术要求。 |  | 临时施工道路和场地。 |  | 1、节材：材料可多次周转使用，成本降低约35%～40%； 2、环保：大大减少建筑垃圾。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 57 | 拼装式可周转钢制（钢板和钢板路基箱）路面应用技术 | 包括钢板路面和钢板路基箱两种。钢板路面：根据现场路宽按模数加工钢板。场地平整夯实碾压（考虑排水），布设穿线、穿管，铺设水稳层，安放钢板路面，加强钢板间的固定及连接。钢板路基箱：由钢板和型钢组合而成钢板箱体，构造坚固，安拆方便，施工快速，无污染，可循环利用。 |  | 临时施工道路 |  | 1、节材：多次循环利用； 2、环保：大大减少建筑垃圾。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 58 | 寒区临时道路技术 | 利用已冻结的地面或冰面当作大型土石方工程运输临时道路，将堤防加高培厚用土料，冬季备至填筑作业面，待土方解冻时再进行分层筑坝的施工方法。节约了大量的修路土石方,防止临时道路占地而导致的草原、湿地、耕地或林地的破坏。 |  | 适用于大江大河堤防沿线取土料场地下水位高，料场常规开采条件差的工程。 |  | 1、环保：保护土地环境； 2、节地：减少土石方开挖。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 59 | 加工棚降噪应用技术 | 施工现场加工棚内安装吸音降噪设备或材料，有效封闭、降低场内噪音，吸音降噪材料和设备应能防火或采取有效的防火措施。 |  | 木工棚、专业设备加工棚等。 |  | 环保：降低噪音排放，并改善作业环境质量。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 60 | 混凝土输送降噪技术 | 根据混凝土输送泵的大小搭设吸音降噪隔音棚，对输送管进行固定，减少震动噪音。 |  | 适用于混凝土输送隔音降噪。 |  | 环保：降低噪声污染。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 61 | 临时设施与安全防护的定型标准化技术 | 临时设施与安全防护标准化、工具化、定型化，按照一定模数生产，多次周转使用。 临时设施包括：工具式加工车间、集装箱式标准临建房、集装箱式标准养护室、可周转活动房、可周转建筑垃圾站、可周转洗漱池、可移动整体式样板等； 安全防护标准化设施包括：临边防护、楼梯临边护栏、洞口防护、安全门、围栏等。 |  | 工程施工现场或其他临时生产、生活基地的临时设施与安全防护。 |  | 1、节材：多次周转使用； 2、环保：减少垃圾产生； 3、节地：占地小、节约场地； 4、安全可靠、美观实用。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 62 | 高层建筑封闭管道建筑垃圾垂直运输及分类收集技术 | 采用直径420mm的钢管，在建筑楼层内自下而上竖向设置，每层设置投料口，每隔三层设置一个缓冲器，同时在底部设置三级沉淀池和物料分离器及垃圾回收箱，实现自动将建筑垃圾分类收集。应用该技术很好的解决了建筑垃圾回收处理的难题，既做到减少施工投入，又起到了保护环境、文明施工的效果。 |  | 适用于高层、超高层建筑楼层内施工垃圾的垂直运输及分类回收利用。 |  | 1、环保：减少扬尘； 2、节材：垃圾管道可循环利用； 3、建筑垃圾清运效率高。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 63 | 地铁工程渣仓自动喷淋降尘技术 | 将水通过微雾喷头喷出微雾水滴，达到自动清洁及防尘目的。 |  | 适用于设置渣土仓的地铁隧道施工。 |  | 环保：减少扬尘，改善作业环境质量。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 64 | 木工机械双桶布袋除尘技术 | 在木工锯上安装木工机械双桶布袋吸尘机，实现木工加工粉末的收集，大幅度减少木工锯锯切过程中的锯末粉尘污染。 |  | 适用于施工现场木枋、模板加工。 |  | 环保：控制粉尘扩散，大大改善作业环境质量。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 65 | 全自动标准养护室用水循环利用技术 | 标准养护室内部设置温度和湿度传感器，自动控制养护用水的启停，地面设置排水沟与三级沉淀池相连，实现养护用水的循环重复利用。 |  | 适用于现场实验室养护用水的循环利用。 |  | 节水：水资源循环利用。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 66 | 施工用车出场自动洗车技术 | 对出施工场地的施工用车采用全自动一体洗车技术，洗车用水循环利用。需定时段对沉淀池进行垃圾清理，并更换用水。 |  | 适用于出施工现场的施工车辆 |  | 1、节水：洗车用水循环使用； 2、环保：保持出场车辆清洁。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 67 | 工地生活区节约用电综合控制技术 | 生活区工人宿舍采用低压照明系统+安装USB插座供小型用电设备充电技术；定时、定额供电控制技术等。 |  | 适用于施工现场生活区 |  | 节能：节约用电，保证安全。 |  |  | 按照施工现场生活用电相关规范标准实施。 |
| 68 | 现场临时变压器安装功率补偿技术 | 临时变压器安装功率补偿装置可提高功率因数，降低线路损耗，增加电路有功传输能力，减少输配电设备容量、改善供电质量，节能环保。 |  | 适用于所有临时供电使用变压器的项目 |  | 节能：减少线路损耗。 |  |  | 按照施工用电相关规范标准实施。 |
| 69 | 严寒地区混凝土养护技术 | 1、辐射采暖混凝土养护技术：在预浇筑混凝土的部位提前敷设辐射采暖管道；浇筑混凝土前，进行采暖管道供暖，预热钢筋和模板，混凝土浇筑后，继续给采暖管供热，保证混凝土的养护温度；2、热风幕应用技术：于暖棚内设置热风幕,热风幕持续发热，代替焦炭炉保证暖棚内温度。 |  | 适用于严寒地区冬期施工中混凝土结构养护。 |  | 环保：摒弃焦炭使用。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 70 | LED灯应用技术 | LED灯具有高效、省电、寿命长、无辐射、节能、环保、冷发光等特点，适合各种场所使用。 |  | 适用于各种类型建筑施工现场。 |  | 节能：电能消耗低。 |  |  | 按照施工用电相关规范标准实施。 |
| 71 | 临时照明声光控技术 | 主要由音频放大器、选频电路、延时开启电路和可控硅电路组成。根据自然光的亮度（或人为亮度）的大小，结合音频大小形成声光自动控制。实现日熄夜亮的效果，节约用电。 |  | 适用于各种类型建筑施工现场。 |  | 节能：电能消耗低。 |  |  | 按照施工用电相关规范标准实施。 |
| 72 | 密闭空间临时通风及空气检测技术 | 在深井、密闭空间或冬季施工的暖棚等密闭环境内设临时通风口，安装可封闭型轴流风机进行换气，并对暖棚内空气质量进行监测。1、安装风机，并在风机封闭阀安装电伴热装置，防止冷热交替结霜冻冰、妨碍封闭阀的开启和关闭；2、对消防水池、深井等密闭空间按照测氧、测爆、测毒顺序检测密闭空间环境，临时通风2小时以上。 |  | 适用于密闭空间或冬期施工暖棚内等封闭环境的临时通风及监测作业。 |  | 安全：保证施工安全和人员健康。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 73 | 油烟净化技术 | 将厨房内的高温油烟通过集烟罩、通风管道、风机、净化器、消声器、出风口进行净化处理后排放。 |  | 适用于工地现场食堂的油烟净化处理。 |  | 环保：减少污染物排放。 |  |  | 按照施工现场环境要求组织实施。 |
| 74 | 成品隔油池、化粪池、泥浆池、沉淀池应用技术 | 1、定型生产、重复使用。2、搬运方便。 |  | 适用于施工现场隔油池、化粪池、泥浆池、沉淀池。 |  | 1、节材:标准化、重复使用; 2、环保：控制污染物排放。 |  |  | 按照施工现场环境保护要求实施。 |
| 75 | 可移动式临时厕所应用技术 | 定型生产、重复使用、搬运方便、方便清理、环保卫生。 |  | 适用于所有建筑工程施工现场，特别是场地比较狭小的施工现场、以及施工作业楼层。 |  | 施工使用方便，环境保护。 |  |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 十一、其它技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 非传统水源回收与利用技术 | 利用蓄水池、循环水箱、雨水收集及沉淀设施收集并储存雨水、地下水及其它可重复利用的回收水，根据适用条件用于冲厕、现场洒水控制扬尘及混凝土养护等；洗车水循环使用。 |  | 施工现场用水。 |  |  | 节水：水资源重复利用。 |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 77 | 建筑垃圾减量化与再利用技术 | 1、施工现场的建筑垃圾分类收集，采用新技术提高利用率；2、现场桩基桩头破碎后用于基础碎石垫层，基坑支护的钢筋混凝土内支撑拆除破碎后用于场地回填；3、钢筋废料用于制作马凳、排水沟盖板等，墙体砌块废料破碎用于回填，废旧模板、木方用于现场安全防护设施、成品保护；4、废弃混凝土与砖块等建筑垃圾经工厂破碎、清洗和筛分等加工处理成再生骨料，可用于制砖、再生混凝土、道路垫层等，减少建筑垃圾的排放，减少对天然集料的消耗，降低砂石开采对生态环境的破坏影响等。 |  | 适用于施工现场的建筑垃圾管理与控制。 |  |  | 节材：建筑垃圾回收利用； 环保：降低废物料排放。 |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 78 | 可再生能源综合利用技术 | 利用太阳能、风能、空气能等可再生能源，在施工现场对自然能源的综合利用，用于生活热水、照明、取暖等。 |  | 适用于施工现场、生活区用能。 |  |  | 节能：有效节约化石能源。 |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |
| 79 | 醇基燃料应用技术 | 1、醇基燃料无毒、无残液、无烟尘、无有害废气、无积垢，为可再生环保清洁生物能源；2、用普通金属或塑料容器就可以存储，无需高压钢瓶存储，安全经济。 |  | 适用于施工现场生活用能。 |  |  | 节能：替代常规能源。 |  | 应编制应用指导文件指导实施。 |