珠海市海绵城市建设

设计文件技术深度及审查要点

（试行）

珠海市海绵城市专项工作领导小组办公室

珠海市住房和城乡规划建设局

中国生态城市研究院有限公司

2017年12月

前    言

为贯彻落实生态文明建设和国家建设海绵城市的相关要求，推动珠海市海绵城市的科学建设，指导珠海市海绵城市建设项目的审查工作，经深入调查研究，认真总结实践经验，在广泛征求意见的基础上，珠海市海绵城市专项工作领导小组办公室、珠海市住房和城乡规划建设局、中国生态城市研究院有限公司共同编制了珠海市海绵城市建设设计文件深度及技术审查要点（试行）（以下简称“要点”）。

本要点根据现行法律、法规和工程建设标准（含国家标准、行业标准和珠海市地方标准）编写，以工程建设标准强制性条文（以下简称“强制性条文”）为根本依据，除将强制性条文作为必须审查的内容外，还从现行法律、法规和工程建设标准中摘录了部分与强制性条文关系密切、对安全和公众利益有较大影响的条款作为审查内容。

本要点根据海绵城市建设工程专项内容编写，主要技术内容是：1.总则；2.建设标准；3.设计文件深度及审查要点；4.典型海绵设施审查要点；5.附件。海绵城市建设项目类型繁多，主要包含建筑与小区、公园与绿地、道路与广场、水务与水系，工程设计文件审查中如遇到本要点未涉及的情况，在保证质量的前提下应根据实际情况进行处理。大型建设项目，如大型防洪排涝工程、河道生态治理等，根据项目需求，需满足不同类型工程海绵城市建设要求。

工程现场调研、测绘及勘察注重数据的真实性和可靠性、地区经验及工程师的综合判断。岩土工程勘察报告作为施工图技术文件审查附属文件，可针对海绵城市建设设施提供相应勘察内容，可不涵盖工程勘察的全部内容。

本要点用黑字体表示的条文为强制性审查条文，必须严格执行。

目录

1  总则	1

2  建设标准	7

3  建设标准审查要点	10

3.1海绵城市建筑与小区部分审查要点	10

3.2海绵城市市政道路部分审查要点	14

3.3海绵城市绿地与广场部分审查要点	16

3.4海绵城市水系部分审查要点	18

3.5海绵措施施工图审查要点	20

附件A 引用标准名录	30

附件B 法规文件	32

附件C 珠海市海绵城市建设项目工程方案审查报告	34

附件D 珠海市海绵城市建设项目施工图审查指导意见	35

附件E 《珠海市横琴新区海绵城市试点建设试点区建设专项规划》、《珠海市西部中心城区海绵城市示范区建设规划》

# 1  总则

1.1 为贯彻落实国家建设海绵城市的相关要求，推动珠海市海绵城市的科学建设，指导珠海市海绵城市建设项目的审查工作，明确审查内容，统一审查标准，根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75号）、珠海市人民政府《关于加快推进珠海市海绵城市建设的实施意见的通知（试行）》（珠府函〔2015〕419号）等相关文件，特编制珠海市海绵城市建设设计文件深度及技术审查要点（试行）。

1.2 本要点适用于珠海市海绵城市建设试点区及中心城区内建筑与小区、公园与绿地、道路与广场、水务与水系工程的新建、改建、扩建中海绵建设技术设计文件审查，其他区域可参照执行。

1.3 本要点供珠海市海绵办及施工图审查机构进行工程方案及施工图技术性审查时使用。

  - 技术性审查内容：

- 是否符合国家强制性标准条文的要求；

- 是否符合系统性、功能性的要求；

- 审查除按本要点内容审查外，还需审查国家、广东省和珠海市现行相关标准、规范规定的内容，所涉及标准内容以现行国家标准为准。

1.5 审查机构和审查人员应根据本要点的规定进行审查，承担审查责任。审查中发现违反法律、法规和强制性条文时，勘察单位必须进行修改，否则不予通过。对于强制性条文以外本要点的其他问题，如未能严格执行应有充分依据。

1.6 海绵城市建设项目设计文件应有海绵城市设计篇章，内容应包含且不限于以下规定所示，深度能落实方案设计且满足《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》要求，主要内容包含：

- 说明书内容：项目概况、技术指标、设计依据、方案设计落实情况、海绵设施设计、雨水防涝设计、主要材料设计、主要施工方法设计、其他注意事项。

- 图纸部分内容：

- 项目位置示意图

- 海绵设施平面设计图（含汇水单元划分界限）

- 海绵设施竖向设计平面图（如道路项目给定设施结构横断面图）

- 项目区域涝水泄流通道设计平面图

- 管线设计纵断面图

- 主要节点设施大样图。

- 附件：

  - 计算书：包含各项指标达标性说明和计算，如年径流总量控制率、年径流污染物（仅对TSS）控制率、雨水排水标准复核计算等

  - 水文效益分析表

  - 水质效益分析表

  - 海绵城市建设项目工程投资估算表。

1.7  建设单位报请工程设计技术性审查的资料应满足本要点中设计内容规定，重点项目提供资料增加评审会议时的汇报文件（多媒体，格式不限）、模型模拟资料、成果性的水文水力报告书及海绵城市施工图建设效果自评估报告，施工图审查所需提交材料中应同时附带方案审查合格报告、岩土勘察报告（详勘）、施工图设计任务委托书。

2  建设标准

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 一般规定 | 2.1.1海绵城市建设规划控制目标可选取年径流总量控制率作为规划控制目标，综合实现径流污染和峰值控制及雨水资源化利用目标。 2.1.2 年径流总量控制率和设计降雨量的对应关系应按表2.1执行。 表2.1 珠海市年径流总量控制率与设计降雨量的关系 年径流总控制率（％); 60; 65; 70; 75; 80; 85. 设计降雨量（mm）; 20.7; 24.6; 28.5; 34; 40.5; 48.4. 2.1.3 低影响开发的各类技术措施应与城镇雨水管渠系统合理衔接，不应降低城镇雨水管渠系统的设计标准。 2.1.4 《城镇内涝防治技术规范》（GB51222-2017）3.2.2：当地区整体改建时，对于相同的设计重现期，改建后的径流量不得超过原有径流量。 2.1.5 《城镇内涝防治技术规范》（GB51222-2017）4.1.7：源头减排设施可用于径流总量控制、降雨初期的污染防治、雨水利用和雨水径流峰值削减，设计时应符合下列规定： 1）当源头减排设施用于径流总量控制时，应按当地相关规划确定的年径流总量控制率等目标计算设施规模，并宜采用数学模型进行连续模拟校核；当降雨小于规划确定的年径流总量控制要求时源头减排设施的设置应能保证不直接向市政雨水管渠排放未经控制的雨水； 2）降雨初期的污染物削减要求，应根据汇水面积、降雨特征、地表状况和受纳水体环境容量等因素，经技术经济比较后确定； 3）雨水利用量应根据降雨特征、用水需求和经济效益等确定。 2.2.1 年径流总量控制率不应小于《珠海市海绵城市专项规划》分区建设指引中分类项目年径流总量控制率标准，且不应低于《项目规划用地选址意见书》中给定的该指标。 |
| 2.2 | 技术指标 | 2.2.2 满足所在水功能区水质标准，通过流域水污染综合治理，水功能区水质达标率达到85%，城区全面消除黑臭水体。 序号; 功能区名称; 河流; 功能; 目标水质. 1; 磨刀门水道饮用水源区; 磨刀门水道; 饮用、渔业; Ⅱ. 2; 涝涝溪斗门饮用水源区; 涝涝溪; 饮用、渔业; Ⅱ. 3; 荷麻溪斗门饮用水源区; 荷麻溪; 饮用、渔业; Ⅱ. 4; 螺洲溪斗门饮用水源区; 螺洲溪; 饮用、渔业; Ⅱ. 5; 虎跳门水道饮用水源区; 虎跳门水道; 饮用、渔业; Ⅲ. 6; 崖门水道渔业用水区; 崖门水道; 渔业; Ⅲ. 7; 黄杨河饮用水源区; 黄杨河; 饮用、渔业; Ⅱ. 8; 鸡啼门水道饮用水源区; 鸡啼门水道; 饮用、渔业; Ⅲ. 9; 前山河饮用水源区; 前山河; 饮用、渔业; Ⅲ. 10; 前山河景观渔业用水区; 前山河; 饮用、渔业; Ⅳ. 11; 横坑饮用水源区; 横坑水道; 饮用、渔业; Ⅲ. 12; 赤粉水道饮用水源区; 赤粉水道; 饮用、渔业; Ⅲ. 13; 幸福河; 金湾内河; 饮用、渔业; Ⅳ. 14; 黄镜门; 斗门内河; 饮用、渔业; Ⅳ. 2.2.3 各种汇水区域的设计重现期不应小于《珠海市城区排水（雨水）防涝综合规划（2014~2020）》中的规定数值。 表2.2 珠海市雨水管渠设计标准重现期（年） 城镇类型; 分类; 设计重现期/ a. 大城市; 一般地区及非中心城区; 3. 重要地区; 5. 地下通道和下沉广场; 20. |
|  |  | 2.2.4 防洪排涝设施的设计重现期，应按《珠海市城区排水（雨水）防涝综合规划（2014~2020）》的规定取值，且数值应大于汇水区域设计重现期，如出现积水内涝点，应采取低影响开发、雨水系统调蓄、设置雨水行泄通道和内河整治等综合控制措施。 表2.3 防洪排涝设计重现期 区域范围; 重现期; 地面积水设计标准. 防洪标准; 内涝防治标准. 中心城区（香洲城区、南湾城区）和横琴新区; 100年一遇 200年一遇水（潮）位校核; 50年一遇 24小时降雨; 1 居民住宅和工商业建筑物的底层不进水； 2 道路中一条车道的积水深度不超过15cm，积水时间不超过30min. 注：表中所列设计重现期适用于采用年最大值法确定的暴雨强度公式。 2.2.5 改造后的地表综合径流系数不高于改造前的要求，同时满足相关规划指标要求。 2.2.6 新建项目绿地率不低于《珠海市总体规划》及《珠海市海绵城市专项规划》（1.7主要控规指标现状）要求。 2.2.7海绵城市建设各工程类型的主要技术指标应满足规划及规范要求。 |

3  建设标准审查要点

## 3.1建筑与小区审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 规范性条文 | 海绵城市设计文件除应符合现行国家及广东省和珠海市相关标准强制性条文外，尚应满足以下条文要求： 3.1.1.1 建筑与小区 《珠海市海绵城市建设导则》： 建筑与小区海绵城市建设设计内容包括场地设计、建筑设计、小区道路设计、小区绿地设计和雨水系统专项设计。规划设计标准应满足海绵城市相关规划所规定的指标要求。 3.1.1.2 场地设计 《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建》4.3.1及《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）4.1.4： 1）应充分结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护并合理利用场地内原有的湿地、坑塘、沟渠等。 2）应优化不透水硬化面与绿地空间布局，建筑、广场、道路周边宜布置可消纳径流雨水的绿地。建筑、道路、绿地等竖向设计应有利于径流汇入低影响开发设施。 3.1.1.3 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）5.2.1：建设用地内平面及竖向设计应考虑地面雨水收集要求，硬化地面雨水应有组织地重力排向收集设施。 3.1.1.4 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）5.3.3：地面雨水收集系统宜采用渗透式弃流井或弃流池（*）。分散设置的弃流设施，其汇水面积应根据弃流能力确定。弃流的雨水须就近妥善净化后利用或排放，不得污染环境。 3.1.1.5 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）5.4.2：当绿地标高低于道路标高时，路面雨水应引入绿地，雨水口宜设在道路两边的绿地内，其顶面标高应高于绿地20~50mm左右，且不应高于路面。 3.1.1.6 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）5.4.8：与市政管网连接的雨水检查井应满足雨水流量测试要求。 3.1.1.7 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）5.4.9：外排雨水管道的水力计算应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015和《室外排水设计规范》GB 50014的规定。 3.1.1.8 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）5.1.4：屋面雨水收集系统应独立设置，严禁与建筑生活污水、废水排水连接。严禁在民用建筑室内设置敞开式检查口或检查井。 3.1.1.9 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）5.1.1：屋面应采用对雨水无污染或污染较小的材料，有条件时宜采用种植屋面。种植屋面应符合现行行业标准《种植屋面工程技术规程》JGJ 155的规定。 3.1.1.10 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）6.1.4：地下建筑顶面覆土层设置透水铺装、下凹绿地等入渗设施时，应符合下列规定： 1）地下建筑顶面与覆土之间应设疏水片材或疏水管等排水层； 2）土壤渗透面至渗排设施间的土壤厚度不应小于300mm； 3）当覆土层土壤厚度超过1.0m时，可设置下凹绿地或在土壤层内埋设入渗设施。 3.1.1.11 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）7.3.1: 雨水供水管道应与生活饮用水管道分开设置，严禁回用雨水进入生活饮用水给水系统。 3.1.1.12 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）7.3.4: 当采用生活饮用水补水时，应采取防止生活饮用水被污染的措施，并符合下列规定： 1 清水池(箱)内的自来水补水管出水口应高于清水池(箱)内溢流水位，其间距不得小于2．5倍补水管管径，且不应小于150mm； 2 向蓄水池(箱)补水时，补水管口应设在池外，且应高于室外地面。 3.1.1.13《地下工程防水技术规范》（GB 50108-2008）4.8.9：地下工程种植顶板的防排水构造应符合下列要求： 1）耐根穿刺防水层应铺设在普通防水层上面。 2）耐根穿刺防水层表面应设置保护层，保护层与防水层之间应设置隔离层。 3）排（蓄）水层应根据渗水性、储水量、稳定性、抗生物性和碳酸盐含量等因素进行设计；排（蓄）水层应设置在保护层上面，并应结合排水沟分区设置。 4）排（蓄）水层上应设置过滤层，过滤层材料的搭接宽度不应小于200mm。 5）种植土层与植被层应符合国家现行标准《种植屋面工程技术规程》JGJ 155的有关规定。 3.1.1.14 《立体绿化技术规程》（DGTJ08-75-2014）4.2.3：屋顶绿化构造层由下而上依次为：普通防水层、耐根穿刺防水层、排（蓄）水层、隔离过滤层、种植土层、植物材料层。 3.1.1.15 《地下工程防水技术规范》（GB 50108-2008）4.8.13：原有建筑不能满足绿化防水要求时，应进行防水改造。加设的绿化工程不得破坏原有防水层及其保护层。 3.1.1.16 《种植屋面工程技术规程》（JGJ 155-2013）3.1.5：种植屋面使用的材料应符合有关建筑防火规范的规定。 3.1.1.17 《立体绿化技术规程》（DGTJ08-75-2014）5.3.3：墙面攀爬或墙面贴植采用种植箱种植时，种植土深度以35cm~55cm为宜。塑料种植箱应有蓄水盘，木质种植箱应铺过滤布。采用种植槽的，应在槽底部预留排水孔（孔径2cm~3cm），排水孔应铺设过滤布。 3.1.1.18 《立体绿化技术规程》（DGTJ08-75-2014）3.2.4：立体绿化设计应对所依附的载体进行荷载、支撑能力验算，确保安全性。 3.1.1.19 《立体绿化技术规程》（DGTJ08-75-2014）6.2.2：种植箱位置和规格应符合以下规定： 1）长度一般不宜大于60cm。沿口预留沟槽的，其宽度和深度按沟槽的实际规格取值。 2）种植箱附于栏杆设置的，植物栽植后的高度应控制在栏杆顶部以下10cm；种植箱固定构件不应附着于栏杆扶手上。 3）人行天桥宜采用两侧对称布置。单侧布置的，有效种植符合作用于栏杆水平方向的推力不得大于栏杆水平方向推力限值的50%。 4）种植箱占用人通道的，必须保证安全疏散距离。 3.1.1.20 《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93（2016年版））8.0.7：居住区内的道路在满足路面路基强度和稳定性等道路的功能性要求前提下，路面宜满足透水要求。地面停车场应满足透水要求。 3.1.1.21 小区绿化 《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建》4.3.4： 1）绿地在满足改善生态环境、美化公共空间、为居民提供游憩场地等基本功能的前提下，应结合绿地规模与竖向设计，在绿地内设计可消纳屋面、路面、广场及停车场径流雨水的低影响开发设施，并通过溢流排放系统与城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统有效衔接。 2）道路径流雨水进入绿地内的低影响开发设施前，应利用沉淀池、前置塘等对进入绿地内的径流雨水进行预处理，防止径流雨水对绿地环境造成破坏。 3）低影响开发设施内植物宜根据水分条件、径流雨水水质等进行选择，宜选择耐盐、耐淹、耐污等能力较强的乡土植物。 ### 3.1.1.22《居住区环境景观设计导则（2006版）》8.1.3 无护栏的水体在近岸2.0米范围内，水深不应大于0.5米。 ### 3.1.1.23《公园设计规范》（ GB51192-2016）4.3.2 硬底人工水体的近岸2.0米范围内的水深，不得大于0.7米，达不到此要求的设护栏，无护栏的园桥、汀步附近2.0米范围内的水深不得大于0.5米。 3.1.1.24《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 4.1.5 景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水。 |
| 3.1.2 | 控制指标 | - 年径流总量控制率60%-75%。 - 下沉式绿地率20%-70%。 - 透水铺装率40%-70% - 年径流污染物削减率30%-38%。 注：具体指标参见《珠海市海绵城市专项规划》、《珠海市横琴新区海绵城市试点建设示范区建设专项规划》、《珠海市西部中心城区海绵城市示范区建设规划》及区域控规指标，且满足国标规定。 |

## 3.2市政道路审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 规范性条文 | 海绵城市设计文件除应符合现行国家及广东省和珠海市相关标准强制性条文外，尚应满足以下条文要求： 3.2.1.1 城市道路《珠海市海绵城市建设导则》6.2.6（1）： 城市道路应在满足道路基本功能的前提下达到海绵城市专项规划提出的海绵城市控制目标与指标要求。 3.2.1.2 《室外排水设计规范》（GB50014-2006（2016版））3.2.2A：当地区整体改建时，对于相同的设计重现期，改建后的径流量不得超过原有径流量。 3.2.1.3 《低影响开发雨水控制与利用工程技术规程》（DB22/JT 168-2017）4.4.1：城市道路低影响开发设施的选择应在满足城市道路基本功能的前提下，达到相关规划提出的海绵城市控制目标与指标要求。 3.2.1.4 《低影响开发雨水控制与利用工程技术规程》（DB22/JT 168-2017）4.4.3：城市道路绿化带内低影响开发设施，应采取必要的防渗措施，防止径流雨水下渗对道路路面及路基的强度和稳定性造成破坏。 3.2.1.5 《低影响开发雨水控制与利用工程技术规程》（DB22/JT 168-2017）4.4.7：道路红线内绿地高程应低于路面、人行道及非机动车道，并通过在绿化带内设置植草沟、雨水花园、渗滤树池等滞留设施净化、消纳雨水径流，并与道路景观设计紧密结合。 3.2.1.6 《低影响开发雨水控制与利用工程技术规程》（DB22/JT 168-2017）4.4.18：人行道采用透水铺装形式时，应采用以缝隙透水砖为主的铺装形式。无停车人行道缝隙透水砖抗压强度不小于Cc40，有停车人行道缝隙透水砖抗压强度强度要求达到Cc50，步行街缝隙透水砖抗压强度不小于Cc60。 3.2.1.7 《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012（2016版））5.3.5：分隔带应采用立缘石围砌，需要考虑防撞要求时，应采用相应等级的防撞护栏。当道路设置低影响开发雨水控制与利用设施时，应设置排水式立缘石。 3.2.1.8 《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012（2016版））5.4.2：单幅路应根据道路宽度采用单向或双向路拱横坡；多幅路应采用由路中线向两侧的双向路拱横坡、人行道宜采用单向横坡，坡向应朝向雨水设施设置位置的一侧。 3.2.1.9 《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012（2016版））5.5.2：立缘石宜设置在中间分隔带、两侧分隔带及路侧带两侧。当设置在中间分隔带及两侧分隔带时，外露高度宜为15cm~20cm；当设置在路侧带两侧时，外露高度宜为10cm~15cm。排水式立缘石尺寸、开孔形状等应根据设计汇水量计算确定。 3.2.1.10 《珠海市海绵城市建设规划设计导则（试行）》6.2.6（4）：城镇易涝区域可选取部分道路可作为超标雨水径流行泄通道的城市道路，其断面及竖向设计应满足相应的设计要求，并与区域整体内涝防治系统相衔接。 3.2.1.11 《珠海市海绵城市建设规划设计导则（试行）》6.2.6（1）：城市道路应在满足道路基本功能的前提下达到相关规划提出的低影响开发控制目标与指标要求。为保障城市交通安全，在低影响开发设施的建设区域，城市雨水管渠和泵站的设计重现期、径流系数等设计参数应按《室外排水设计规范》（GB50014）中的相关标准执行。 |
| 3.2.2 | 控制指标 | - 年径流总量控制率50%-85%。 - 下沉式绿地率10%-40%。 - 透水铺装率10%-20% - 年径流污染物削减率30%-38%。 注：具体指标参见《珠海市海绵城市专项规划》、《珠海市横琴新区海绵城市试点建设示范区建设专项规划》、《珠海市西部中心城区海绵城市示范区建设规划》及区域控规指标，且满足国标规定。 |

## 3.3绿地与广场审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1 | 规范性条文 | 海绵城市设计文件除应符合现行国家、广东省及珠海市相关标准强制性条文外，尚应满足以下条文要求： 3.3.1.1 《室外排水设计规范》（GB50014-2006（2016版））3.2.2A：当地区整体改建时，对于相同的设计重现期，改建后的径流量不得超过原有径流量。 3.3.1.2 《低影响开发雨水控制与利用工程技术规程》（DB22/JT 168-2017）4.4.18：人行道采用透水铺装形式时，应采用以缝隙透水砖为主的铺装形式。无停车人行道缝隙透水砖抗压强度不小于Cc40，有停车人行道缝隙透水砖抗压强度强度要求达到Cc50，步行街缝隙透水砖抗压强度不小于Cc60。 3.3.1.3 《公园设计规范》（GB51192-2016）4.1.5：公园设计不应填埋或侵占原有湿地、河湖水系、滞洪或泛洪区及行洪通道。 3.3.1.4 《公园设计规范》（GB51192-2016）5.1.3：公园地形应按照自然安息角设计坡度，当超过土壤的自然安息角时，应采取护坡、固土或防冲刷的措施。 3.3.1.5 《城市绿地设计规范》（GB50420-2007（2016版））3.0.12：城市绿地中涉及游人安全处必须设置相应警示标识。城市绿地中的大型湿塘、雨水湿地等设施必须设置警示标识和预警系统，保证暴雨期间人员的安全。 3.3.1.6 《城市绿地设计规范》（GB50420-2007（2016版））8.2.4：化工厂、传染病医院、油库、加油站、污水处理厂等附属绿地以及垃圾填埋场等其他绿地，不应采用雨水下渗减排的方式。 3.3.1.7 《珠海市海绵城市建设规划设计导则（试行）》6.2.5（3）：城市湿地公园、城市绿地中的景观水体等宜具有雨水调蓄功能，通过雨水湿地、湿塘等集中调蓄设施，消纳自身及周边区域的径流雨水，构建多功能调蓄水体/湿地公园，并通过调蓄设施的溢流排放系统与城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统相衔接。 3.3.1.8 《城镇内涝防治技术规范》（GB51222-2017）4.1.5：绿地与广场等场所兼作雨水源头减排设施时，其标高应低于周围汇水地区，并应设置地表或地下雨水通道。 3.3.1.9 《城镇内涝防治技术规范》（GB51222-2017）4.1.12：当人工景观水体兼做源头减排设施时，其设计水位应根据景观河内涝防治要求综合比较后确定，调蓄水深应根据安全性、水量平衡、竖向设计和景观设计要求等因素确定。 3.3.1.10 《公园设计规范》（GB51192-2016）5.3.5：以雨水作为补给水的水体，在滨水区应设置水质净化及消能设施，防治径流冲刷和污染。 3.3.1.11 《城市绿地设计规范》（GB50420-2007（2016版））6.1.5：城市绿地内的道路应优先采用透水、透气型铺装材料及可再生材料。透水铺装除满足荷载、透水、防滑等使用功能和耐久性要求外，尚应符合下列规定： 1）透水铺装对道路路基强度和稳定性的潜在风险较大时，可采用半透水铺装结构； 2）土壤透水能力有限时，应在透水铺装的透水基层内设置排水管或排水板。 3.3.1.12 《城市绿地设计规范》（GB50420-2007（2016版））7.1.2A：城市绿地内的建筑应充分考虑雨水径流的控制与利用。屋面坡度小于等于15°的单层或多层建筑宜采用屋顶绿化。 3.3.1.13 《城市绿地设计规范》（GB50420--2007（2016版））8.2.2： 绿地排水宜采用雨水、污水分流制，污水不得直接排入水体，必须经处理达标后排入。 3.3.1.14 《城市绿地设计规范》（GB50420-2007（2016版））7.1.2B：公园绿地应避免地下空间的过度开发，为雨水回补地下水提供渗透路径。 3.3.1.15《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 4.1.5 景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水。 |
| 3.3.2 | 控制指标 | - 年径流总量控制率60%-85%。 - 下沉式绿地率20%-50%。 - 透水铺装率40%-60% - 年径流污染物削减率30%-38%。 注：具体指标参见《珠海市海绵城市专项规划》、《珠海市横琴新区海绵城市试点建设示范区建设专项规划》、《珠海市西部中心城区海绵城市示范区建设规划》及区域控规指标，且满足国标规定。 |

## 3.4城市水系审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.1 | 规范性条文 | 海绵城市设计文件除应符合现行国家、广东省及珠海市相关标准强制性条文外，尚应满足以下条文要求： 3.4.1.1 《城镇内涝防治技术规范》（GB51222-2017）6.2.4：城镇河道应按当地的内涝防治设计标准统一规划，并与防洪标准相协调。城镇内河应具备区域内雨水调蓄、输送和排放的功能。 3.4.1.2 《城市水系规划规范》（GB50513-2009（2016年版））5.1.3：城市水系利用规划应禁止填湖造地，避免盲目截弯取直和河道过度硬化等破坏水生态环境的行为。 3.4.1.3 《室外排水设计规范》（GB50014-2006（2016版））4.3.3A：管道基础应根据管道材质、接口形式和地质条件确定，对地基松软或不均匀沉降地段，管道基础采取加固措施。 3.4.1.4 《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建》4.6：城市水系：滨水绿化控制线范围内的绿化带接纳相邻城市道路等不透水面的径流雨水时，应设计为植被缓冲带，以削减径流流速和污染负荷。 3.4.1.5 《城镇内涝防治技术规范》（GB51222-2017）6.2.5：应对河道的过流能力进行校核。当河道不能满足城镇内涝防治设计标准中的雨水调蓄、输送和排放要求时，应采取提高其过流能力的工程措施。 3.4.1.6 《防洪标准》（GB 50201-2014）11.8.3：堤防工程上的闸、涵、泵站等建筑物及其他构筑物的设计防洪标准，不应低于堤防工程的防洪标准，并应留有安全裕度。 3.4.1.7 《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）4.4.7：排水泵站出水口的设置不得影响受纳水体的使用功能，并应按当地航运、水利、港务和市政等有关部门要求设置消能设施和警示标志。 3.4.1.8 《城市水系规划规范》（GB50513-2009（2016年版））5.4.7：滨水区规划布局应有利于形成坡向水体的超标雨水径流行泄通道，并结合周边地势特点明确滨水规划区道路及滨水绿化控制线范围内的竖向控制要求。 3.4.1.9 《城镇内涝防治技术规范》（GB51222-2017）6.2.7：城镇内河超高应考虑弯曲段水位壅高，并大于0.5m。 3.4.1.10 《城市水系规划规范》（GB50513-2009（2016年版））5.5.4：水系治理应保障城市河湖生态系统的生态基流量，拦水坝等构筑物的设置不应影响水系的连通性，应通过河道贯通、疏拓、拆除功能不强的闸坝等工程措施，加强水体整体的流动性。 3.4.1.11 《城市水系规划规范》（GB50513-2009（2016年版））5.5.5：水系改造应有利于提高城市水系的综合利用价值，符合区域地形地貌、水系分布特征及水系综合利用要求。 3.4.1.12 《河湖生态保护与修复规划导则》（sl709-2015）6.3.1：对入河排污口以达标排放，但水体水质仍不能满足水功能区水质目标的规划河湖，应提出污水深度处理要求，可因地制宜采取入河（湖）前的人工湿地等生态净化工程。 3.4.1.13 《河湖生态保护与修复规划导则》（sl709-2015）7.2.3：岸坡防护应兼顾防洪和生态保护要求，采用具有透水性和多孔型特征的生态型岸坡防护材料和结构，以易于水体入渗、植物生长和鱼类产卵。 |
| 3.4.2 | 控制指标 | - 满足所在水功能区水质标准。 注：具体指标参见《珠海市海绵城市专项规划》、《珠海市横琴新区海绵城市试点建设示范区建设专项规划》、《珠海市西部中心城区海绵城市示范区建设规划》及区域控规指标，且满足国标规定。 |

## 3.5海绵措施施工图审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.5.1 | 规范性条文 | 3.5.1.1 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）4.1.3：雨水控制及利用系统的选用应符合下列规定：入渗系统的土壤渗透系数应为10-6m/s~10-3m/s之间，且渗透面距地下水位应大于1.0m，渗透面应从最低处计。 3.5.1.2 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016）4.1.5：雨水入渗场所应有详细的地质勘察资料，地质勘察资料应包括区域滞水层分布、土壤种类和相应的渗透系数、地下水动态等。 3.5.1.3 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）4.1.6：雨水入渗不应引起地质灾害及损害建筑物。下列场所不得采用雨水入渗系统： 1）可能造成坍塌、滑坡灾害的场所； 2）对居住环境以及自然环境造成危害的场所； 3）自重湿陷性黄土、膨胀土和高含盐土等特殊土壤地质场所。 3.5.1.4 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016）6.1.5：雨水渗透设施应保证其周围建（构）筑物的安全使用。埋在地下的雨水渗透设施距建筑物基础边缘不应小于5m，且不应对其他构筑物、管道基础产生影响。 3.5.1.5 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）6.1.6：雨水渗透系统不应对居民生活造成不便，不应对小区卫生环境产生危害。地面入渗场地上的植物配置应与入渗系统相协调。渗透管沟、入渗井、入渗池、渗透—排放系统、生物滞留设施与生活饮用水储水池的间距不应小于10m。非自重湿陷性黄土场地，渗透设施应设置于建筑物防护距离以外，且不应影响小区道路路基。 透水铺装路面： 3.5.1.6 《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建》4.7.2.1：透水铺装 1）透水铺装对道路路基强度和稳定性的潜在风险较大时，可采用半透水铺装结构； 2）土地透水能力有限时，应在透水铺装的透水基层内设置排水管或排水板。 3.5.1.7 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016）6.2.2：透水铺装地面的透水性能应满足1h降雨45mm条件下，表面不产生径流，并应符合下列规定： 1）透水铺装地面宜在土基上建造，自上而下设置透水面层、找平层、基层和底基层； 2）透水面层的渗透系数应大于1×10-4m/s；可采用硅砂透水砖等透水砖、透水混凝土、草坪砖等；透水面砖的有效孔隙率不应小于8%，透水混凝土的有效孔隙率不应小于10%；当面层采用透水砖和硅砂透水砖时，其抗压强度、抗折强度、抗磨长度及透水性能等应符合国家现行有关标准的规定； 3）找平层的渗透系数和有效孔隙率不应小于面层，宜采用细石透水混凝土、干砂、碎石或石屑等； 4）基层和底基层的渗透系数应大于面层；底基层宜采用级配碎石、中、粗砂或天然级配砂砾料等，基层宜采用级配碎石或透水混凝土；透水混凝土的有效孔隙率应大于10%，砂砾料和砾石的有效孔隙率应大于20%； 5）铺装地面应满足承载力要求，严寒、寒冷地区尚应满足抗冻要求。 透水路面砖： 3.5.1.8 《透水砖路面技术规程》（CJJ/T188-2012）3.0.3：透水砖路面的设计应满足当地2年一遇的暴雨强度下，持续降雨60min，表面不应产生径流的透（排）水要求。合理使用年限宜为8年~10年。 3.5.1.9 《透水砖路面技术规程》（CJJ/T188-2012）3.0.5：透水砖路面下的土基应具有一定的透水性能，土壤透水系数不应小于1.0×10-3mm/s，且土基顶面距离地下水位宜大于1.0m。当土基、土壤透水系数及地下水位高程等条件不满足本要求时，宜增加路面排水设计内容。 - 3.5.1.10 《透水砖路面技术规程》（CJJ/T188-2012）5.7.1：当土基、土壤透水系数及地下水位等条件不满足本规程第3.0.5条的规定及降雨强度超过渗透量及单位储存量时，应增加透水砖路面的排水设计内容。 3.5.1.11 《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）8.1.1：在渗透系数小于1.0×10-5mm/s或膨胀土等不良土基、水源保护区、不宜修建透水人行道。 透水水泥混凝土路面： 3.5.1.12 《透水水泥混凝土路面技术规程》（CJJ/T 135-2009）4.3.2：全透水结构设计时应考虑路面下排水，路面下的排水可设排水盲沟，排水盲沟应与道路设计时的市政排水系统相连，雨水口与基层、面层结合处应设置成透水形式，利于基层过量水分向雨水口汇集，雨水口周围应设置宽度不小于1m的不透水土工布于路基表面。 透水沥青路面： 3.5.1.13 《透水沥青路面技术规程》（CJJ/T 190-2012）3.0.2：透水沥青路面的透水面层应采用高黏度改性沥青作为结合料，基层可采用高黏度改性沥青、改性沥青或普通道路石油沥青。 3.5.1.14 《透水沥青路面技术规程》（CJJ/T 190-2012）3.0.3：高黏度改性沥青宜采用成品高黏度改性沥青，技术要求应符合表3.0.3的规定。试验方法应符合现行行业标准《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20的相关规定。 3.5.1.15 《透水沥青路面技术规程》（CJJ/T 190-2012）4.1.3：透水基层的孔隙率应满足透水功能的要求。 3.5.1.16 《透水沥青路面技术规程》（CJJ/T 190-2012）4.7.2：透水路面结构的排水设施应与市政排水系统相连。 下沉式绿地： 3.5.1.17 《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建》4.7.2.3：2）下沉式绿地内一般应设置溢流口（如雨水口），保证暴雨时径流的溢流排放，溢流口顶部标高一般应高于绿地50-100 mm。 3.5.1.18 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016）6.2.1：周边雨水宜分散进入下凹绿地，当集中进入时应在入口处设置缓冲措施。 3.5.1.19 《城镇内涝防治技术规范》（GB51222-2017）4.2.19.6：在地下水位较高的地区，应在绿地低洼处设置出流口，通过出流管将雨水缓慢排放至下游排水管渠或其他受纳体。应根据快进缓出的原则确定出流管管径，绿地排空时间宜为24h~48h。 生物滞留设施： 3.5.1.20 《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建》4.7.2.4： 1）生物滞留设施应用于道路绿化带时，若道路纵坡大于1%，应设置挡水堰/台坎，以减缓流速并增加雨水渗透量；设施靠近路基部分应进行防渗处理， 防止对道路路基稳定性造成影响； 2）生物滞留设施内应设置溢流设施，可采用溢流竖管、盖篦溢流井或雨水口等，溢流设施顶一般应低于汇水面100 mm； 3）生物滞留设施宜分散布置且规模不宜过大，生物滞留设施面积与汇水面面积之比一般为5%~10%； 4）复杂型生物滞留设施结构层外侧及底部应设置透水土工布，防止周围原土侵入。如经评估认为下渗会对周围建（构）筑物造成塌陷风险，或者拟将底部出水进行集蓄回用时，可在生物滞留设施底部和周边设置防渗膜。 3.5.1.21 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016）6.2.4： 1）生物滞留设施从上至下应敷设种植土壤层、砂层，也可增加设置砾石层； 2）生物滞留设施的浅沟应能储存雨水，蓄水深度不宜大于300mm； 3）浅沟沟底表面的土壤厚度不应小于100mm，渗透系数不应小于1×10-5m/s； 4）生物滞留设施设有渗渠时，渗渠中的砂层厚度不应小于100mm，渗透系数不应小于1×10-4m/s； 5）渗渠中的砾石层厚度不应小于100mm； 6）砂层砾石层周边和土壤接触部位应包覆透水土工布，土壤渗透系数不应小于1×10-6m/s； 7）生物滞留设施应按需设计底层排水设施； 8）有效储水容积应根据浅沟的蓄水深度计算。 渗透塘： 3.5.1.22 《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建》4.7.2.5：渗透塘应满足以下要求： 1）渗透塘前应设置沉砂池、前置塘等预处理设施，去除大颗粒的污染物并减缓流速； 2）渗透塘边坡坡度（垂直:水平）一般不大于1:3，塘底至溢流水位一般不小于0.6 m； 3）渗透塘底部构造一般为200-300mm的种植土、透水土工布及300-500mm的过滤介质层； 4）渗透塘排空时间不应大于24h； 5）渗透塘应设溢流设施，并与城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统衔接，渗透塘外围应设安全防护措施和警示牌。 透水土工布： 3.5.1.23 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016）6.2.10：透水土工布宜选用无纺土工织物，质量宜为100g/m2~300g/m2，渗透性能应大于所包覆渗透设施的最大渗水要求，应满足保土性、透水性和防堵性的要求。 储存技术： 3.5.1.24 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016）7.2.3：雨水储存设施应设有溢流排水措施，溢流排水宜采用重力溢流排放。室内蓄水池的重力溢流管排水能力应大于50年雨水设计重现期设计流量。 3.5.1.25 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016）7.2.10：当蓄水池的有效容积大于雨水回用系统最高日用水量的3倍时，应设能12h排空雨水的装置。 3.5.1.26 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016）7.1.3：雨水进入蓄水池、蓄水罐前，应进行泥沙分离或粗过滤。景观水体和湿塘宜设前置区，并能沉淀径流中大颗粒污染物。 利用技术： 3.5.1.27 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016）8.1.11：雨水处理设施产生的污泥宜进行处理。 3.5.1.28 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016）8.2.2：雨水蓄水池可兼作沉淀池和清水池，并应符合下列规定： 1）水泵从水池吸水应吸上清液； 2）设置独立的水泵吸水井时，应使上清液流入吸水井，吸水井的有效容积不应低于设计流量的20％，且不应小于5m3； 3.5.1.29 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016）7.2.1：雨水蓄水池、蓄水罐、弃流池应在室外设置。埋地拼装蓄水池外壁与建筑物外墙的净距不应小于3m。 3.5.1.30 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016）4.1.7：传染病医院的雨水、含有重金属污染和化学污染等地表污染严重的场地雨水不得采用雨水收集回用系统。有特殊污染源的建筑与小区，雨水控制及利用工程应经专题论证。 湿塘： 3.5.1.31 《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建》4.7.2.7：湿塘一般由进水口、前置塘、主塘、溢流出水口、护坡及驳岸、维护通道等构成。湿塘应满足以下要求： 1）进水口和溢流出水口应设置碎石、消能坎等消能设施，防止水流冲刷和侵蚀； 2）前置塘为湿塘的预处理设施，起到沉淀径流中大颗粒污染物的作用；池底一般为混凝土或块石结构，便于清淤；前置塘应设置清淤通道及防护设施，驳岸形式宜为生态软驳岸，边坡坡度（垂直:水平）一般为1:2-1:8；前置塘沉泥区容积应根据清淤周期和所汇入径流雨水的SS污染物负荷确定； 3）主塘一般包括常水位以下的永久容积和储存容积，永久容积水深一般为0.8-2.5 m；储存容积一般根据所在区域相关规划提出的“单位面积控制容积”确定；具有峰值流量削减功能的湿塘还包括调节容积，调节容积应在24-48h内排空；主塘与前置塘间宜设置水生植物种植区（雨水湿地），主塘驳岸宜为生态软驳岸，边坡坡度（垂直:水平）不宜大于1:6； 4）溢流出水口包括溢流竖管和溢洪道，排水能力应根据下游雨水管渠或超标雨水径流排放系统的排水能力确定； 5）湿塘应设置护栏、警示牌等安全防护与警示措施。 3.5.1.32《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016）7.2.9：景观水体和湿塘用于储存雨水时，应符合下列规定： 雨水储存设有排空设施时，宜按24h排空设置，排空最低水位宜设于景观设计水位和湿塘的常水位处。 雨水湿地： 3.5.1.33 《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建》4.7.2.8：雨水湿地与湿塘的构造相似，一般由进水口、前置塘、沼泽区、出水池、溢流出水口、护坡及驳岸、维护通道等构成。 雨水湿地应满足以下要求： 1）储存雨水的有效容积应为景观设计水位或湿塘常水位与溢流水位之间的容积； 2）雨水储存设有排空设施时，宜按24h排空设置，排空最低水位宜设于景观设计水位和湿塘的常水位处； 3）前置区和主水区之间宜设水生植物种植区； 4）湿塘的常水位水深不宜小于0.5m； 5）湿塘应设置护栏、警示牌等安全防护与警示措施。 蓄水池： 3.5.1.34 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016）7.2.2：蓄水池应设检查口或入孔，附近宜设给水栓和排水泵电源。室外地下蓄水池（罐）的入孔，检查口应设置防止人员落入水中的双层井盖或带有防坠网的井盖。 3.5.1.35 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016）7.2.5：当蓄水池因条件限制必须设在室内且溢流口低于室外地面时，应符合下列规定： 1）应设置自动提升设备排除溢流雨水，溢流提升设备的排水标准应按50年降雨重现期5min降雨强度设计，且不得小于集雨屋面设计重现期降雨强度； 2）自动提升设备应采用双路电源； 3）进蓄水池的雨水管应设超越管，且应重力排水； 4）雨水蓄水池应设溢流水位报警装置，报警信号引至物业管理中心。 调节技术： 3.5.1.36 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016）9.0.10：调蓄排放设施和收集回用系统的储水设施合用时，应采用机械排空，且不应在降雨过程中排水。 调节塘： 3.5.1.37 《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建》4.7.2.11：调节塘应满足以下要求： 1）进水口应设置碎石、消能坎等消能设施，防止水流冲刷和侵蚀； 2）应设置前置塘对径流雨水进行预处理； 3）调节区深度一般为0.6-3m，塘中可以种植水生植物以减小流速、增强雨水净化效果。塘底设计成可渗透时，塘底部渗透面距离季节性最高地下水位或岩石层不应小于1m，距离建筑物基础不应小于3 m（水平距离）； 4）调节塘出水设施一般设计成多级出水口形式，以控制调节塘水位，增加雨水水力停留时间（一般不大于24 h），控制外排流量； 5）调节塘应设置护栏、警示牌等安全防护与警示措施。 植草沟： 3.5.1.38 《城镇内涝防治技术规范》（GB51222-2017）4.1.13：当植草沟等雨水转输设施用于排除一定设计重现期下的雨水径流时，其设计流量应为该设计重现期下的径流峰值流量。 植被缓冲带： 3.5.1.39 《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建》4.7.2.15：植被缓冲带:植被缓冲带坡度一般为2%-6%，宽度不宜小于2 m。 截污净化技术： 3.5.1.40 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016）8.1.3：生态净化设施预处理满足下列要求时，雨水收集回用系统可不设初期径流弃流设施： 1）雨水在植草沟或绿地的停留时间内，入渗的雨量不小于初期径流流量； 2）卵石沟储存雨水的有效储水容积不小于初期径流流量。 |

附件A 引用标准名录

- 《城镇给水排水设计规范》GB 50788

- 《室外排水设计规范》GB 50014-2006（2016年版）

- 《室外工程》12J003

- 《环境景观—滨水工程》10J012-4

- 《城市用地竖向规划规范》CJJ83-1999

- 《城市道路与开放空间低影响开发雨水设施》15MR105

- 《雨水集蓄利用工程技术规范》GB/T 50596

- 《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93（2016年版）

- 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016

- 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2009

- 《建筑中水设计规范》GB 50336

- 《透水沥青路面技术规程》CJJ/T 190

- 《透水碎路面技术规程》CJJ/T 188

- 《城市道路工程设计规范》CJJ 37-2016

- 《城镇道路路面设计规范》CJJ 169

- 《城市道路路基设计规范》CJJ 194

- 《城市道路一透水人行道铺设》10MR204

- 《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97

- 《城市道路交通设施设计规范》GB50688-2011

- 《城市公共停车场工程项目建设标准》建标128-2010

- 《城市园林绿化评价标准》GB/T50563-2010

- 《园林绿地灌溉工程技术规程》CECS243:2008

- 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012

- 《公园设计规范》CJJ48-1992

- 《绿色住区标准》CECS377:2014

- 《国家重点公园评价标准》CJJ/T234-2015

- 《城市园林绿化评价标准》GB/T50563-2010

- 《城市绿地设计规范》GB 50420

- 《绿化种植土壤》CJ/T 340-2016

- 《民用建筑绿色设计规范》JGJ-T229-2010

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014

- 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010

- 《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905-2014

- 《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ142-2014

- 《建筑地面设计规范》GB50037-2013

- 《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013

- 《屋面工程技术规范》GB 50345

- 《屋面工程质量验收规范》GB 50207

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

- 《坡屋面工程技术规范》GB50693-2011

- 《地下工程防水技术规范》GB 50108

- 《园林绿化植物栽植技术规程》DG/TJ 08-18

- 《垂直绿化工程技术规程》CJJ/T-236-2015

- 《屋顶绿化技术规范》DB 31/T 493

- 《立体绿化技术规程》DG/TJ 08-75

- 《城市水系规划规范》GB50513-2009（2016版）

- 《地表水环境质量标准》GB 3838

- 《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921

- 《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920

- 《地下水质量标准》GB/T 14848

- 《水资源规划规范》GB/T51051-2014

- 《渠道防渗工程技术规范》GB/T 50600

- 《堤防工程设计规范》GB 50286

- 《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805

- 《水工混凝土结构设计规范》SL191

- 《巯浚工程施工技术规范》SL17

- 《水工建筑钫抗震设计规范》SL203

- 《蓄滞洪区设计规范》GB50773-2012

- 《建筑工程可持续性评价标准》JGJ/T222-2011

- 《城镇内涝防治技术规范》GB51222-2017

- 《城市道路与开放空间低影响开发雨水设施》15MR105

附件B 法规文件

- 《关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》（国办发〔2013〕23号）

- 《住房城乡建设部关于印发城市排水（雨水）防涝综合规划编制大纲的通知》（建城〔2013〕98号）

- 《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建（试行）》（住建部，2014年10月）

- 《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75号）

- 《关于做好海绵城市建设试点工作的通知》（财政部、住建部、水利部，2015年）

- 《国新办举行推进海绵城市建设和简政放权有关政策例行》（国新办2015年）

- 《省政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》（省办公厅，2015年）

- 《省住房和城乡建设厅印发关于推进海绵城市建设指导意见的通知》（省住建厅，2015年）

- 《关于推进开发性金融支持海绵城市建设的通知》（住建部，2016年）

- 《关于开展2016年中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知》（住建部，2016年）

- 《城镇排水与污水处理条例》（中华人民共和国国务院令第641号）

- 《珠海市城市总体规划（2001-2020）》（2015年修订）

- 《珠海海绵城市专项规划（2015-2020）》

- 《珠海市横琴新区海绵城市试点建设示范区建设专项规划》

- 《珠海市西部中心城区海绵城市示范区建设规划》

- 《珠海市横琴新区市政基础设施工程专项规划（2010-2020）》

- 《珠海市蓝线规划（2012-2020）》

- 《珠海市绿线规划（2012-2020）》

- 《珠海市排洪渠生态建设和改造研究》

- 《珠海市道路与交通低影响开发专项规划》

- 《珠海市海绵城市低影响开发雨水工程施工与验收导则》

- 《珠海市海绵城市规划设计标准（试行）》

- 《珠海市海绵城市建设规划设计导则（试行）》

- 《珠海市海绵城市建设技术标准图集（试行）》

附件C 海绵城市设计内容指引

1. 前期准备

1.1 资料搜集

1） 项目概况。包括项目建设性质、建设范围、区域位置、所在排水分区位置和规模等。

2） 现状基础资料。根据项目建设性质，改造类项目现状包括排水分区地形条件、建设范围地形图、建筑物及构筑物使用情况、市政管网和排水设施、用地范围内的现状地下空间开发情况和其他项目相关的设计资料。新建及在建项目将主体项目的总平面图及节点施工图作为基础条件，并说明工程实施进度。

3） 自然条件。收集项目所在区域的下垫面条件、水文气象、土壤类型、地下水位、周边影响水系及水质等现状资料，提供岩土勘察初勘或详勘资料。

4） 相关规划。包括城市总体规划、城市控制性详细规划、海绵城市专项规划、防洪排涝规划、水污染防治规划等。

1.2 现场踏勘

实地踏查调研项目拟建场地现状，明确建筑小区、道路、公园绿地等的使用情况、现状市政管网及排水设施的运行情况、内涝积水情况、植被情况、项目需求方或使用者亟待解决的问题等，着重标识保护位置、重点改造节点，采用影像资料进行记录。并在方案中加以客观阐述及说明，并对现状进行评价。

2. 指标确定

结合海绵城市建设项目问题及目标，依据规划、国家及地方海绵城市建设相关规定，分析现状基底条件、径流特征等，确定项目海绵化建设方案的指标，并在建设标准中明确指标内容及标准值。

3. 方案设计

3.1 总体方案设计

统筹协调规划、排水、道路、水利、园林、水文等专业，依据因地制宜、经济有效、便于维护的原则，进行系统方案设计。根据项目特点，提出问题解决或目标可达的工程路径，同时兼顾项目整体功能性和安全性，有一定的景观展示效果，并满足相关规范要求。

系统方案设计是海绵城市建设项目设计的基础，包括确定海绵建设策略、LID汇水单元划分、有组织排水及内涝解决方案。

1） 海绵策略确定

根据项目的性质功能、周边地形条件以及市政管网设施条件，确定相应的雨水径流收集、储存、净化以及利用的技术思路。

2） LID汇水单元划分

根据项目场地的竖向，考虑建（构）筑物及树木等地貌现状，在项目排水分区基础上划定LID汇水单元，分区域进行径流控制，确定汇水区域径流流向，布设海绵设施。

3） 有组织排水及内涝解决方案

结合海绵设施对超量雨水进行管网关联性方案设计，强化分析排水管线及城市竖向（道路、绿地系统）等对内涝的解决方案。

3.2 海绵设施设计

海绵设施可采用绿色屋面、透水铺装、植草沟、生物滞留池、雨水花园、生态树池、下沉式绿地等生物滞留设施以及雨水桶、湿塘、雨水湿地、调节塘、调蓄池等雨水储存、调节设施。

根据项目年径流总量控制率等目标，应使用容积法和水量平衡法确定雨水储存、调节设施规模和形式设计。同时提供以汇水单元为基础的项目海绵计算书，其中包含年径流总量控制率计算、年径流污染物削减率计算、路牙开口计算、溢流口（雨水口）计算、雨污水管渠水力计算、内涝计算或模拟等，雨水回用系统需提供水量平衡计算。

建设项目毗邻城市内河道、湖泊时，可考虑利用海绵设施转输、滞蓄和排放雨水径流，不再设置雨水排水管渠。

海绵设施存在安全隐患的，应设置护栏、警示牌等安全防护与警示措施。

施工图设计文件中附带海绵方案符合性说明，如与方案不符阐明原因，不能落实系统方案的施工图不予审查。

施工图设计文件应加强海绵设施的材料性能、施工方法设计的说明。

3.3 雨水防涝设计

结合海绵设施，对周边排水管线、排涝设施、城市竖向进行优化设计，确定解决内涝的工程化设计内容。

4. 绩效分析

4.1 总体目标校核

1）年径流总量控制率

根据《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建（试行）》（2014）中规定的容积法计算海绵方案实施后的年径流总量控制率。

2）年径流污染削减率

应查阅相关文献或从当地检测机构获得该地区的径流污染现状资料，作为年径流污染源数据。再根据所采用的不同类型海绵设施的设计负荷，所对应的污染物去除率、海绵设施的汇水面积和当地暴雨强度公式，计算出项目的径流污染削减率和雨水径流排放口的污染物浓度。

4.2 绩效模拟分析

试点区内项目应采用模型模拟的方式进行绩效分析。重点项目模拟分析作为审查要件，无此内容不予审查。

1）水文效应模拟分析

用SWMM、HydroCAD、MUSIC、XPdrainage等模型，以海绵方案为基础，建模分析方案实施前后水文效应，应给出正常雨型和极端降雨事件下分析结果，包括管线运行情况、溢流情况、内涝淹没情况、年径流总量控制率指标、径流洪峰削减量和径流洪峰延缓时间等项目主要指标的模拟分析。

2）水质效应模拟分析

用SWMM、HydroCAD、MUSIC、XPdrainage等模型，以海绵方案为基础，以径流特征分析得到的污染源数据、不同类型海绵设施的去除率、各海绵设施对应的汇水面积作为输入参数，分析方案实施前后水质效应，应分析SS、CODcr、NH3－N、TN、TP等特征污染物（根据项目特点重点选择）去除效果和雨水排放口的水质。

5. 监测方案

海绵方案设计同期考虑监测布点及监测内容。结合项目系统方案及对周边环境影响，可分设施对出流水质、水量进行监测点布设，可在项目终端排口进行布设，建议分区成片进行绩效监测。常规水质检测指标应包括SS、CODcr、NH3—N、TN、TP等。海绵设施的水质绩效监测宜采用人工取样方法，必要时可采用自动在线监测；水文效应的监测应采用自动在线监测方式进行。

6. 工程投资估算

工程投资估算通过对工程量的估算，参考分部分项工程的综合单价，计算工程主体投资。同时估算实现主体工程需要拆排迁的工程量。

附件D 珠海市海绵城市建设项目工程方案审查报告

| 珠海市海绵城市试点建设项目工程方案审查报告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号： |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |
| 设计单位: |  |  |  |
| 建设单位: |  |  |  |
| 工程地点： |  | 设计阶段： |  |
| 送审时间： |  | 审查时间： |  |
| 审查次数： |  | 通过情况： | 通过□ 未通过□ |
| 受市海绵办委托，我单位依据相关海绵城市建设技术标准对本项目方案设计中海绵城市建设技术部分进行审查。 一、工程概况 二、审查意见 三、结论与建议 珠海市海绵城市专项工作领导小组技术团队 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 技术审查人员名单 |  |  |  |
| 审查人： |  | 复核人： |  |
| 审查机构： | 珠海市海绵城市专项工作领导小组办公室 （加盖公章） |  |  |
| 设计单位修改反馈 |  |  |  |
| 注：本表一式三份，市海绵办、建设单位、设计单位各存一份 |  |  |  |

附件E 珠海市海绵城市建设项目施工图审查指导意见

| 珠海市海绵城市建设项目施工图审查指导意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号： |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |
| 方案设计单位: |  |  |  |
| 施工图设计单位: |  |  |  |
| 建设单位: |  |  |  |
| 工程地点: |  | 设计阶段： |  |
| 送审时间: |  | 审查时间： |  |
| 审查次数: |  | 通过情况： | 通过□ 未通过□ |
| 受建设单位的委托，我办依据相关低影响开发技术标准对本项目的施工图设计进行技术审查，并出具指导意见。 一、工程概况 二、审查意见 三、结论与建议 经过对该方案综合评估，认为：该施工图设计……。 珠海市海绵城市专项工作领导小组技术团队 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 技术审查人员名单 |  |  |  |
| 审查人： |  | 复核人： |  |
| 审查机构： | 珠海市海绵城市专项工作领导小组办公室 （加盖公章） |  |  |
| 设计单位修改反馈 |  |  |  |
| 注：本表一式三份，市海绵办、建设单位、设计单位各存一份 |  |  |  |